| MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA AERONÁUTICA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CADERNO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |
|  | ANEMÔMETRO DE CONTINGÊNCIA NÍVEL ORGÂNICO |  |
|  | 2014 |  |

1.DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

  - O presente Caderno detalha as atividades que deverão ser realizadas durante a manutenção nível Orgânico das Torres Anemométricas de Contingência (TAC) do SISCEAB.

  - Este caderno não elimina a ideia de que o técnico deva consultar os manuais técnicos referentes à TAC. Ressalta-se ainda que a linguagem utilizada neste documento destina-se aos técnicos que possuem conhecimento/curso do sistema. Cabe ressaltar a importância do manual técnico do equipamento, pois é neste que estarão contidos todos os detalhes personalizados pela empresa para cada sítio meteorológico.

2. PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO

| ITEM | PROCEDIMENTOS |
| --- | --- |
| ANEMÔMETRO DE CONTINGÊNCIA | Os seguintes equipamentos compõem o anemômetro de contingência: - Bastidor Remoto; - Anemômetro sônico WS425; - Indicador luminoso de obstáculo OBELUX; - Antena de transmissão e recepção; - Painel solar; - Psicrômetro HMP45D; - Caixa de eletrônica CL32; - Rádios transceptores SATELLINE; - Indicador digital WIND30TU. |
| Bastidor Remoto | Os seguintes equipamentos compõem o bastidor remoto principal (Sítio Meteorológico): 1. Caixa com conectores ; 2. Datallogger QML201 ; 3. Baterias; 4. Carregador de Bateria QBR101; |
| 1. Bastidor Remoto (Caixa de Conectores) | a) Efetuar a limpeza externa geral da caixa de conectores. b) Reconectar os cabos de sinais e alimentação. |
| 2. Bastidor Remoto (Datallogger QML201) | a) Verificar a integridade e as conexões de todos os canais de comunicação do datallogger; |
| 3. Anemômetro sônico WS425 | a) Verificar o estado físico do sensor, de seus cabos e conectores; |
| 4. Indicador luminoso de obstáculo OBELUX | a) Verificar o estado físico do indicador, de seus cabos e conectores; |
| 5. Antena de Transmissão (Sítio Anemométrico) | a) Verificar o estado físico da antena, de seus cabos e conectores; |
| 6. Antena de Recepção (Torre de Controle) | a) Verificar o estado físico da antena, de seus cabos e conectores; |
| 7. Painel Solar | a) Desconectar o painel solar do bastidor remoto; b) Verificar o estado físico do painel, de seus cabos e conectores; c) Efetuar a limpeza do painel por meio de um pano macio, ou esponja, com detergente neutro; d) Reconectar o painel solar ao bastidor remoto; |
| 8. Psicrômetro | - Desmontagem do conjunto para limpeza Consiste na desmontagem do abrigo DTR13 e do sensor de temperatura e umidade HMP45D. O abrigo DTR13 deverá ser lavado após desmontagem com a finalidade de eliminação dos resíduos de poeira acumulados em seus componentes. O sensor HMP45D deverá ser desconectado do bastidor remoto e em seguida desmontado com os devidos cuidados no manuseio do filtro e do elemento sensor (Humicap). Após a desmontagem, as partes do HMP45D deverão ser limpos com álcool e pano macio. Ao final da limpeza os conjuntos deverão ser montados para a continuidade da manutenção preventiva. Obs.: Um sensor HMP45D poderá ser colocado no lugar do que será removido com o objetivo de não interromper as informações prestadas durante a manutenção preventiva. |
| 9. Caixa de Eletrônica CL32 | a) Verificar o estado físico da caixa de eletrônica, seus cabos e conectores; b) Verificar o funcionamento do carregador PA-120; |
| 10. Rádios Transceptores SATELLINE | a) Verificar o fluxo de dados transmitidos e recebidos através dos LED indicadores no corpo do rádio SATELLINE; |
| 11. Indicador Digital WD30TU | a) Verificar todos os cabos e conectores do WINDD30TU; b) Verificar se a indicação de direção, velocidade, temperatura do ar e umidade relativa estão coerentes com as respectivas informações indicadas pelos sensores da EMS principal instalados no mesmo sítio meteorológico. |