ANEXO 01

COMANDO DA AERONÁUTICA

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

Ficha de Resultados Semestral do Radar STAR2000

| EQUIPAMENTO | ITEM | MEDIDA | CANAL A |  |  |  | CANAL B |  |  |  | PREVISTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇÕES INICIAIS | 01 | Condição operacional |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
|  | 02 | Gravação parâmetro |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
|  | 03 | Gravação de vídeo |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
| MWA 2000S | 04 | Calibração eco de teste. |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
|  | 05 | Reaperto das conexões |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
|  | 06 | Medir ganho LNA do canal A e B |  |  |  |  |  |  |  |  | +35dB |  |  |  |
|  | 07 | Calibração limiar alarme de potência do transmissor |  |  |  |  |  |  |  |  |  11KW |  |  |  |
|  | 08 | Ganho dos canais de recepção |  |  |  |  |  |  |  |  | 20q |  |  |  |
|  | 09 | Potência de pico de transmissão | F1 | F2 |  |  | F1 | F2 |  |  |  | 15KW |  |  |
|  | 10 | Medir freqüência e espectro de transmissão | F1 | F2 |  |  | F1 | F2 |  |  |  | 2.7Ghz2.9Ghz |  |  |
|  | 11 | Medir tensões das fontes PS1 e PS2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24Vdc, 48Vdc |  |  |  |
|  | 12 | Medir PRF |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
| GRA 2500S | 13 | Medir sinal Mínimo |  |  |  |  |  |  |  |  |  -95dB |  |  |  |
|  | 14 | Verificar controle de falha na carta TFH 343 |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
|  | 15 | Medir e anotar as fontes do PSU 2500 | Pino 3 |  |  |  | Pino 3 |  |  |  | Pino 3 |  | -15V |  |
|  |  |  | Pino 5 |  |  |  | Pino 5 |  |  |  | Pino 5 |  | -5.2V |  |
|  |  |  | Pino 7 |  |  |  | Pino 7 |  |  |  | Pino 7 |  | +5V |  |
|  |  |  | Pino 9 |  |  |  | Pino 9 |  |  |  | Pino 9 |  | +5VA |  |
|  |  |  | Pino 11 |  |  |  | Pino 11 |  |  |  | Pino 11 |  | +15V |  |
|  |  |  | Pino 13 |  |  |  | Pino 13 |  |  |  | Pino 13 |  | +15V |  |
|  |  |  | Pino 15 |  |  |  | Pino 15 |  |  |  | Pino 15 |  | +15V |  |
|  | 16 | Trocar filtro do PRP |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
| TMR | 17 | Verificar as fontes de +3.3V, +5V, +12V e -12V. |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
|  | 18 | Verificar a atuação do sincronismo |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
|  | 19 | Fazer uma no carta PAC |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
|  | 20 | Realizar Procedimento de Reinicialização do TR2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
|  | 21 | Verificar mudança de máster/Slave do TR2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
|  | 22 | Verificar Leis de STC |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
|  | 23 | Verificar comunicação do TR2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
|  | 24 | Verificar a comutação de cobertura no IRIS |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
| ARMÁRIO DE ANTENA | 25 | Verificar as tensões 24V e 48V |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
|  | 26 | Verificação das seguranças |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
|  | 27 | Teste de comando de Polarização. |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
| ADU2000 | 28 | Verificar o ajuste do norte |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
|  | 29 | Medir o Jitter do ADU |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
|  | 30 | Medir as tensões do ADU | A |  |  |  | B |  |  |  | A |  |  | B |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +5vdc |  |  | +15vdc |
|  | 31 | Verificar a presença de incrementos azimutais |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
| SST2000 | 32 | Verificar a correta indicação de pane na carta TBC378. |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
|  | 33 | Verificar a correta indicação de pane na carta TGE233 |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |
|  | 34 | Verificar se todas as lâmpadas do painel frontal do TCC2000 estão acendendo. |  |  |  |  |  |  |  |  | Correto |  |  |  |

| Responsável pela Medida |  |  | Revisor |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | Posto | Rubrica | _______________________________________ Militar habilitado como Supervisor – Posto/Graduação Supervisor Local, data |